ProGeo – Piotr Prokopczuk


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO    

DLA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 „GUBAŁÓWKA I ” 
W MIEŚCIE ZAKOPANE
TEREN OZNACZONY SYMBOLEM 2.US

(do wyłożenia do wglądu publicznego)
                                                                                Opracowali:

NOWY SĄCZ –  lipiec 2014 r.
SPIS TREŚCI

I. Podstawa prawna i cel opracowania.

II. Główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami.
III. Metoda opracowania.

IV. Propozycje metody i częstotliwości monitoringu skutków realizacji ustaleń zmiany planu.

V. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.
VI. Charakterystyka stanu środowiska przyrodniczego na obszarach objętych zmianą planu oraz przewidywanym oddziaływaniem.
VII. Obszary podlegające ochronie na terenie opracowania i cele ich ochrony uwzględnione w projekcie zmiany planu.

VIII. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

IX. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu.
X. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym oraz sposoby w jakich te cele zostały uwzględnione w projekcie planu.

XI. Przewidywane znaczące oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.
XII. Przewidywane znaczące oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska.  
XIII. Rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie  negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.
XIV. Rozwiązanie alternatywne do rozwiązań zawartych w projektach planów lub wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych.
XV. Streszczenie.
I. PODSTAWA PRAWNA I CEL OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie sporządzono w oparciu o art. 17 pkt 4 „Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami) oraz art. 46 „Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano zgodnie z art. 51 „Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).


Celem prognozy jest przedstawienie i ocenienie skutków wpływu realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego, a w szczególności na ludzi, powietrze, powierzchnię ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody powierzchniowe 
i podziemne, klimat, świat zwierzęcy i roślinny – we wzajemnym powiązaniu, ekosystemy oraz krajobraz, a także dobra materialne i dobra kultury. Prognoza powinna jednocześnie przedstawiać możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających szkodliwe oddziaływanie na środowisko wynikające z realizacji ustaleń projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany obowiązującego M.P.Z.P. „Gubałówka I” przyjętego Uchwałą Nr XXVII/345/2008 Rady Miasta Zakopane dnia 31 lipca 2008 r. i zmienionego Uchwałą Nr XXVII/363/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 589 poz. 3873 z dnia 12.09.2008 r. i Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2012 r. poz. 3317). Zmiana ww. planu dotyczy części tekstowej i graficznej planu dla terenów oznaczonych symbolem 2.US. Opracowana zmiana planu zagospodarowania została sporządzony na podstawie Uchwały Rady Miasta Zakopane Nr XXXVII/481/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku. 
II. GŁÓWNE CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU.

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Gubałówka I” w mieście Zakopane dotyczy jedynie ustaleń tekstowych dla terenu   oznaczonego symbolem 2.US  mającym na celu dopuszczenie w terenie przeznaczonym dla usług rekreacyjno – sportowych, lokalizacji hali widowiskowej dla imprez masowych z funkcjami towarzyszącymi, w tym m.in. pokojami gościnnymi. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu  „Gubałówka I” w terenie oznaczonym symbolem 2.US dopuszcza się wyłącznie lokalizację: otwartego lodowiska, otwartego wrotowiska, zadaszonej sceny dla imprez masowych, obiektów i urządzeń małej architektury oraz obiektów budowlanych infrastruktury technicznej. 
W zmianie planu obejmującej część tekstową, dla terenów usług rekreacyjno – sportowych oznaczonych symbolem: 2. US, zmieniono brzmienie ustaleń zawartych w ust. 10 pkt 6. (Rozdział IV – Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych ( 9. - Ustalenia dla terenów usług), wprowadzając możliwość lokalizacji w ww. terenie: 

„c) hali widowiskowej dla imprez masowych z funkcjami towarzyszącymi, w tym m.in. pokojami gościnnymi, o wysokości od strony przystokowej do 17 metrów i o intensywności zabudowy od 0,1 do 0,7. Dopuszcza się realizację parkingów w tym podziemnych podziemnych. Poprzez intensywność zabudowy należy rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy (w obrysie zewnętrznym obiektów kubaturowych) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.”
Pozostałe ustalania zawarte w zmianie planu, w stosunku do ustaleń obowiązującego planu „Gubałówka I” nie uległy zmianie. Zarówno w obowiązującym planie jak i jego zmianie w terenie 2.US obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyjątkiem:
· otwartego lodowiska,

· otwartego wrotowiska,

· zadaszonej sceny dla imprez masowych,

· obiektów małej architektury,

· obiektów budowlanych infrastruktury technicznej.
Mimo, iż zmiana planu dotyczy wyłącznie dopuszczenia w terenie 2.US hali widowiskowej, dla ułatwienie korzystania z planu, w zmianie planu ustalono jednolite brzmienie ust. 10 pkt 6., które po wprowadzonej zmianie dotyczącej omawianej hali widowiskowej brzmi następująco:
„6. Obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyjątkiem:

a) otwartego lodowiska,

b) otwartego wrotowiska,

c) hali widowiskowej dla imprez masowych z funkcjami towarzyszącymi, w tym m.in. pokojami gościnnymi, o wysokości od strony przystokowej do 17 metrów i o intensywności zabudowy od 0,1 do 0,7. Dopuszcza się realizację parkingów w tym podziemnych. Poprzez intensywność zabudowy należy rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy (w obrysie zewnętrznym obiektów kubaturowych) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,

d) zadaszonej sceny dla imprez masowych,

e) obiektów małej architektury,

f) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej.”
W części graficznej skorygowano w zmianie planu zasięg terenów narażonych na zalewanie wodami powodziowymi w terenie 2.US, zgodnie ze Studium ochrony przeciwpowodziowej. 
Zmiana planu jest zgodna z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane, przyjętego Uchwałą Nr XV/140/99 Rady Miasta w Zakopanem dnia 15 grudnia 1999 roku. 
Zgodnie ze studium teren objęty zmianą planu położony jest w zasięgu strefy peryferyjnej - OP, w obrębie obszaru OP7 oraz w zasięgu specjalnej strefy polityki przestrzennej tj. strefy promocji turystyki i sportu oznaczonej symbolem PTS 4. W obszarze OP7 studium przewiduje utrzymanie funkcji mieszkaniowej, usługowej i turystycznej, ze znaczącym udziałem funkcji zagrodowej. Polityka przestrzenna w strefie specjalnej PTS - promocji turystyki i sportu, zgodnie z ustaleniami studium winna natomiast polegać na kompleksowym zagospodarowywaniu terenów na potrzeby  turystyki i sportu (urządzenia dla różnych form, związanych z wykorzystaniem cech i walorów poszczególnych obszarów).
III. METODA OPRACOWANIA.
Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano na podstawie wizji w terenie, „Opracowania ekofizjograficznego” wykonanego dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gubałówka I” oraz istniejących materiałów archiwalnych sporządzonych wraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zakopane oraz opracowanych dla zmiany Studium.  

Analizowano wpływ i ewentualne skutki realizacji poszczególnych ustaleń planu na takie elementy środowiska jak wody powierzchniowe, podziemne, powierzchnię ziemi, krajobraz, zdrowie ludzi, świat roślinny, zwierzęcy, we wzajemnym powiązaniu tych elementów środowiska.


Analiza skutków realizacji ustaleń zmiany planu na środowisko nie ograniczała się wyłącznie do obszaru obejmującego same ustalenia, ale wykraczała poza ich zasięg. 


W prognozie analizowano trafność doboru rozwiązań niektórych (znanych na etapie opracowania prognozy) systemów infrastruktury technicznej w aspekcie poziomu zabezpieczenia środowiska.


W prognozie uwzględniono skutki dotychczasowego zagospodarowania terenu jak i te wynikające z ustaleń dotychczas obowiązującego planu „Gubałówka I”.

Zakres oceny dostosowano do specyfiki działalności projektowanej na terenie będącym przedmiotem opracowania oraz terenach sąsiednich. 

Ponadto przy sporządzaniu niniejszej prognozy wykorzystano:

· Kleczkowski A.S., Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce wymagających ochrony. 1: 500 000;

· Liro A. (red.), Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA. Fundacja  IUCN POLAND. Warszawa 1995;

· Ocena jakości, zagrożenia i zanieczyszczenia wód podziemnych woj. nowosądeckiego –  P.G. Kraków 1992;

· Mapa sozologiczna w skali 1: 50 000 – GUGIK – 2000;

· Ochrona przyrody nieożywionej na obszarze woj. nowosądeckiego – PIG Kraków 1995;

· Raporty o stanie środowiska woj. nowosądeckiego i małopolskiego – WIOŚ Nowy Sącz i Kraków;

· Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka – praca zbiorowa – PWN 1976r.

· Szata roślinna Polski – praca zbiorowa – PWN. 1977 r. 

· Prognozowanie skutków przyrodniczych planów zagospodarowania przestrzennego – poradnik metodyczny. Kraków 1998.

IV. PROPOZYCJE METODY I CZĘSTOTLIWOŚCI MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PLANU.
W celu określenia skutków realizacji ustaleń zmiany planu proponuje się dokonanie przez osobę wyznaczoną przez Burmistrza Miasta wizji terenowej w rejonie opracowywanej zmiany planu. Wskazane jest by wizja była prowadzona raz na cztery lata, zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu przestrzennym, dotyczącymi sporządzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (co byłoby podstawą do sporządzenia analizy skutków realizacji planu na środowisko). Wizja powinna być przeprowadzona w celu określenia skutków wywołanych w środowisku w wyniku realizacji planu.  
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, korzystające ze środowiska są zobowiązane do prowadzenia automonitoringu w zakresie wytwarzanej emisji i poboru wody. Metodyka i częstotliwość monitoringu jest ściśle określona w Prawie Ochrony Środowiska, Prawie Wodnym i Ustawie o odpadach oraz w przepisach wykonawczych do w/w ustaw. Dane te służą do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie środowiska. 

W/w dane mogą być wykorzystane w celu określenia skutków wywołanych 
w środowisku w wyniku powstania określonej działalności. 

V. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO.
Ze względu na znaczne oddalenie obszaru opracowania od granicy państwa oraz znikome negatywne oddziaływania projektowanych zmian w planie na środowisko przyrodnicze nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko, projektowanej zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
VI. CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ODDZIAŁYWANIEM.
· Obszar objęty projektem planu zlokalizowany jest w środkowej części miasta Zakopane, w bezpośrednim sąsiedztwie dolnej stacji kolei linowo- terenowej na Gubałówkę oraz  placu targowego pod Gubałówką. Teren objęty zmianą planu znajduje się między ciągiem pieszo – jezdnym biegnącym wzdłuż potoku Cicha Woda oraz zadrzewioną i zakrzewioną skarpą, powyżej której zlokalizowane są tereny rolne użytkowane jako trwałe użytki zielne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej osiedla o zwyczajowej nazwie Gładkie. Od zachodu teren opracowania sąsiaduje z terenem parkingu.
· Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym wykonanym dla potrzeb planu „Gubałówka I” teren objęty zmianą planu znajduje się  w kompleksie funkcjonalnym F - osadniczym o dominującej funkcji usługowej.
· Pod względem morfologicznym teren znajduje się w obrębie doliny potoku Cicha Woda. Geomorfologicznie znajduje się on na terasie nadzalewowej w/w potoku. Teren opracowania jest prawie płaski nachylony bardzo łagodnie w kierunku południowo wschodnim tj. w kierunku biegu potoku Cicha Woda.  

· Pod względem geologicznym teren położony jest w obrębie Fliszu Podhalańskiego wchodzącego w skład Karpat Wewnętrznych. Zbudowany on jest ze skał osadowych wieku paleogeńskiego, składających się z naprzemianległych piaskowców i łupków – typowych utworów fliszowych. Utwory trzeciorzędowe głębszego podłoża przykryte są warstwą utworów aluwialnych wykształconych w postaci kompleksu otoczaków, żwirów i piasków, przykrytych warstwą mad gliniastych.   
· Teren opracowania nie wykazuje tendencji osuwiskowych.

· Wody powierzchniowe potoku Cicha Woda płyną wzdłuż ciągu pieszo – jednego ograniczającego obszar opracowania od strony południowo-wschodniej opracowania. Na obszarze objętym zmianą planu, na całej długości potoku, po obu jego stronach zrealizowano betonowo – kamienne umocnienie brzegów (mur bulwarowy).
· Wody podziemne występują w dwóch poziomach wodonośnych trzecio i czwartorzędowym. Wody podziemne poziomu trzeciorzędowego występują na głębokości kilkunastu metrów i znajdują się w I klasie czystości. Woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego na obszarze dolin posiada swobodne zwierciadło, zawarte w przepuszczalnych utworach kamienisto – żwirowych. Posiada ono związek hydrauliczny z wodami przepływających w sąsiedztwie potokach. Na omawianym terenie woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego, występuje na głębokości ok. 4,0 m ppt. Wody horyzontu czwartorzędowego znajdują się prawdopodobnie również w I klasie czystości w związku z istnieniem w omawianym rejonie kanalizacji sanitarnej i opadowej. 
· Teren opracowania położony jest w Obszarze górniczym „ZAKOPANE” dla złoża wód termalnych utworzonym decyzją Nr GK/hg/TS/487-2607/98 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 1.07.1998 r.

· Na terenie opracowania nie ma obiektów objętych ochroną konserwatorską przyrody 
i zabytków.

· Na terenie objętym zmianą planu nie występują obszary o szczególnej różnorodności biologicznej pokrycia roślinnego. Teren przeznaczony dla lokalizacji usług sportowo –rekreacyjnych, w tym przewidzianej w zmianie planu hali widowiskowej, stanowi utwardzony plac, pozbawiony praktycznie roślinności wykorzystywany jako parking oraz miejsce organizacji imprez masowych. Gleby na obszarze opracowania są sklasyfikowane jako „inne tereny zabudowane” oznaczone symbolem „Bi”.
· Teren nie jest eksponowany w krajobrazie.
· Teren jest całkowicie uzbrojony. 
VII. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA TERENIE OPRACOWANIA 
I CELE ICH OCHRONY UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE PLANU.
Teren proponowany do zmiany w planie, nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody – położony jest poza Południowomałopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.
Położony jest również poza terenami sieci Natura 2000, tj. poza zatwierdzonymi 
i projektowanymi Obszarami Specjalnej Ochrony - Dyrektywa Ptasia i Specjalnymi Obszarami Ochrony - Dyrektywa Siedliskowa. Najbliższe obszary Natura 2000 (obszar Tatry i Dorzecze Górnego Dunajca) znajdują się w odległości od kilku do kilkunastu km.
VIII. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM.

Projektowane zagospodarowanie nie powoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a jego oddziaływanie na środowisko nie wykracza poza teren objęty opracowaniem. 
IX. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA  ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU.
Głównym problemem ochrony środowiska na terenie opracowania jak i całego Zakopanego jest emisja zanieczyszczeń atmosferycznych związana z ogrzewaniem obiektów kubaturowych oraz w wyniku ogromnego natężenia ruchu samochodowego. Projektowana zmiana planu nie spowoduje istotnej zmiany emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. 
X. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIEDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ORAZ SPOSOBY W JAKICH TE CELE ZOSTAŁY UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE PLANU.
Ze względu na położenie terenów opracowania poza obszarami objętymi ochroną prawną do głównych celów ochrony środowiska należy:

  zachowanie środowiska i poprawa jego stanu, 

  ochrona zdrowia ludzkiego, 

  rozważne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych 
Cele te zostały uwzględnione w ustaleniach zmiany planu.

XI. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000.

Projektowana zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego „Gubałówka I dotycząca dopuszczenia lokalizacji w terenie 2.US stanowiącym własność Powiatu Tatrzańskiego hali widowiskowej, położona jest poza istniejącymi i potencjalnymi obszarami Natura 2000 i nie będzie oddziaływała niekorzystnie na cele i przedmiot obszaru Natura 2000. Najbliższe obszary Natura 2000 (obszar Tatry i Dorzecze Górnego Dunajca) znajdują się w odległości od kilku do kilkunastu km.
XII. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA.

Realizacja zabudowy usługowej - hala widowiskowa, spowoduje pewne zmiany w środowisku, nieuniknione przy tego rodzaju inwestycjach.

Krajobraz.
Realizacja ustaleń zmiany planu spowoduje pewne zmiany w krajobrazie związane głównie z powstaniem obiektów kubaturowych i innych elementów infrastruktury technicznej. Teren objęty zmianą planu nie jest eksponowany w krajobrazie.

Wody powierzchniowe i podziemne.

Realizacja inwestycji wpłynie na zmiany stosunków wodnych spowodowane odwodnieniem obszarowym wokół obiektów kubaturowych. Wpływ ten może zaznaczyć się w zmianach dróg przepływu wody podziemnej w osadach czwartorzędowych. Nie spowoduje ona zmian w obrębie wód horyzontu trzeciorzędowego. 
Projektowana zmiana spowodować może również zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego w przypadku złej gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami z projektowanych obiektów. Na całym terenie opracowania istnieje kanalizacja sanitarna i opadowa.
Szata roślinna i zwierzęca.
Realizacja planu nie spowoduje likwidacji roślinności, gdyż teren przewidziany pod zabudowę stanowi utwardzony plac pozbawiony praktycznie roślinności wykorzystywany jako parking oraz teren dla lokalizacji imprez masowych. 
Powietrze atmosferyczne.

Realizacja planu – wprowadzenie zabudowy może być przyczyną pogorszenia przewietrzalności terenu oraz spowoduje zwiększenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pochodzącego od ogrzewania obiektu hali widowiskowej. 
Powierzchnia ziemi łącznie z glebą.
W miejscu powstania obiektów kubaturowych i urządzeń infrastruktury drogowej nastąpi całkowita likwidacja gleb oraz nastąpi niezbędna niwelacja terenu. Z punktu widzenia wartości produkcyjnych gleb, przeznaczenie terenów pod zainwestowanie nie stanowi istotnego zagrożenia, ze względu na fakt, iż cały teren objęty zmianą planu wyłączony jest z klasyfikacji rolnej stanowiąc grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako „inne tereny zabudowane” oznaczone symbolem „Bi”.
Klimat akustyczny.

Realizacja zmiany planu może być przyczyną zwiększenia hałasu związanego głównie ze zwiększonym ruchem komunikacyjnym. Teren opracowania położony jest w bardzo ruchliwej części miasta o znacznej emisji hałasu. Zwiększenie emisji hałasu nastąpi również na etapie budowy obiektu, jednak uciążliwość ta będzie krótkotrwała i ograniczy się do czasu budowy. 
Zdrowie ludzi.

Realizacja zabudowy usługowej nie spowoduje negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi. 

XIII. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO. 

Krajobraz
W celu ochrony krajobrazu, dla przewidywanej w zamianie planu w terenie 2.US hali widowiskowej wprowadzono następujące zapisy ograniczające jej wpływ na krajobraz miasta: 

· wysokości budynku od strony przystokowej do 17 metrów. Zgodnie z zapisami obowiązującego planu „Gubałówka I” zawartymi w ( 3 „Objaśnienia użytych w ustaleniach planu określeń”, poprzez  wysokości budynku od strony przystokowej należy rozumieć wysokość liczoną od miejsca przecięcia linii stoku istniejącego terenu z najwyżej położoną na stoku ścianą zewnętrzną budynku, do kalenicy budynku;

· intensywności zabudowy (wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w obrysie zewnętrznym obiektów kubaturowych w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej) od 0,1 do 0,7.
Ponadto zgodnie z zapisami obowiązującego planu „Gubałówka I” w terenach oznaczonych symbolem 2.US obowiązuje:

· zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych, za wyjątkiem oznaczeń związanych z funkcjonowaniem lodowiska i wrotowiska, zgodnie z zasadami określonymi przez specjalistę ds. komunikacji wizualnej oraz tablic informacyjnych związanych z funkcjonowaniem obiektów infrastruktury technicznej;

· uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na nie mniej niż 30% powierzchni terenu, w tym kompozycji zieleni urządzonej.

Wody powierzchniowe i podziemne.
W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntów przed zanieczyszczeniami obowiązujący  plan „Gubałówka I” zawiera następujące zapisy, które obowiązują w terenie objętym zmianą planu: 

· W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:

1) Obowiązuje odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej oczyszczalni ścieków w Zakopanem siecią kanalizacji sanitarnej;

2) Obowiązuje realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich terenach przeznaczonych pod zainwestowanie;

3) Obowiązuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

· W zakresie odprowadzenia wód opadowych:

1) Obowiązuje realizacja i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej;

2) Odprowadzenie wód opadowych z obszaru objętego planem do sieci kanalizacji opadowej, cieków wodnych lub gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

· W zakresie składowania odpadów:

1) W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi obowiązują zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zakopane ustalone w stosownej uchwale, zgodnie z przepisami odrębnymi. Postępowanie z odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) Obowiązuje zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie urządzonych.
Szata roślinna i zwierzęca.

Obowiązujący plan „Gubałówka I” w terenach oznaczonych symbolem 2.US zobowiązuje do zachowania co najmniej 30% powierzchni terenu jako terenów biologicznie czynnych, w tym kompozycji zieleni urządzonej. 
Powinno to poprawić stan istniejący, gdyż w wypadku terenu 2.US cały teren jest utwardzony i wykorzystywana jako parking. Działka nie jest użytkowana rolniczo i jedynie w części zostanie trwale zainwestowana. Pozostała część działki pozostanie jako biologicznie czynna. Omawiana zmiana planu nie zmienia też użytkowania terenów lasów i zadrzewień, oznaczonych w ewidencji gruntów jako „Ls” i „Lz”, oraz nie uszczupla obudowy biologicznej wód płynących. Tereny na których zlokalizowane są zadrzewienia i zakrzaczenie znajdują się poza obszarem objętym zmianą planu, w terenach przeznaczonych w obowiązującym planie dla zieleni urządzonej – teren oznaczony symbolem 1.ZU oraz terenach wód płynących wraz ze strefa ekologiczną – teren oznaczony symbolem WS/ZI.
Powietrze atmosferyczne.
Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie sieci ciepłowniczej lub rozwiązań indywidualnych. Obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczeń.
Klimat akustyczny.
W przypadku lokalizacji w terenie 2.US hali widowiskowej zwiększenia hałasu związane będzie głównie ze zwiększonym ruchem komunikacyjnym związanym z dojazdem pojazdów do obiektu. Zwiększenie emisji hałasu nastąpi również na etapie budowy obiektu, jednak uciążliwość ta będzie krótkotrwała i ograniczy się do czasu budowy
XIV. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE PLANÓW LUB WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIĄZAN ALTERNATYWNYCH.

W projekcie planu nie przedstawiono rozwiązań alternatywnych, ponieważ zmiana dotycząca dopuszczenie w terenie 2.US lokalizacji hali widowiskowej wynika z wniosku właściciela terenu tj. Starostwa Tatrzańskiego. W chwili obecnej teren ww. stanowi pozbawiony roślinności plac, wykorzystywany jako parking oraz miejsce lokalizacji imprez masowych. 
XV. STRESZCZENIE.
Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Gubałówka I” w mieście Zakopane dotyczy jedynie zmiany ustaleń tekstowych w celu  dopuszczenia w terenie przeznaczonym dla usług rekreacyjno – sportowych, oznaczonym symbolem 2.US lokalizacji hali widowiskowej dla imprez masowych z funkcjami towarzyszącymi, w tym m.in. pokojami gościnnymi. Zmiana ww. wynika z wniosku właściciela terenu, tj. Powiatu Tatrzańskiego. 
Teren oznaczony symbolem 2.US, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych, w tym na cele rekreacyjno sportowe – dolna stacja kolei linowo terenowej na Gubałówkę, a dopuszczenie na nim lokalizacji hali widowiskowej nie jest sprzeczne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zakopane”. 


Zmiana w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest zgodna z wytycznymi zawartymi w opracowaniu ekofizjograficznym oraz przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska. 
Na terenie opracowania brak jest obiektów objętych konserwatorską ochroną przyrody i zabytków. 

Teren proponowany do zmiany planu, położony jest poza Południowomałopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Położony jest również poza istniejącymi 
i projektowanymi obszarami Natura 2000 oraz lokalnymi korytarzami ekologicznymi. Realizacja planu nie wpłynie negatywnie na obszar ochrony siedlisk Natura 2000 oraz nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zmiana przeznaczenia terenu powoduje pewne, bardzo niewielkie zmiany 
w środowisku przyrodniczym. 

Wystąpią tutaj niewielkie zmiany w krajobrazie związane z powstaniem budynku. Wysokość budynku hali ograniczona jest do 17 metrów od strony przystokowej, a intensywność zabudowy do 0,7.
Nie nastąpi  zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego w przypadku odprowadzenia ścieków komunalnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a wód opadowych do kanalizacji deszczowej.  
Nie nastąpi też znaczące zniszczenie roślinności. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu „Gubałówka I „ na obszarze objętym zmianą planu obowiązuje zachowania co najmniej 30% powierzchni terenu jako biologicznie czynnej. W związku z faktem, iż obecnie teren objęty zmianą planu jest trwale utwardzony i praktycznie pozbawiony roślinności realizacja ustaleń planu poprawi stan istniejący.
Wzrost emisji zanieczyszczeń atmosferycznych związany z ogrzewaniem obiektów będzie niewielki, przy uwzględnieniu zapisanego w uchwale zakazu stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczeń oraz w związku z położeniem trenu w centrum miasta o gęstej zabudowie. 
Realizacja zabudowy usługowej nie spowoduje negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi. 

Przepisy ogólne i szczegółowe zawarte w obowiązującym planie oraz projekcie jego zmiany oraz niniejszej prognozie, zabezpieczają środowisko naturalne przed niekorzystnym wpływem projektowanej zmiany. 
PAGE  
16

